[image: image1.png]


迪奥科技                                                    TEO产品手册

微型USB工业级黑白CMOS摄像机
MINI USB  INDUSTRIAL GRADE MONOCHROME 
CMOS CAMERAS
[image: image2.jpg]DigitalCIarIly | syarszss
/




[image: image3.png]@ TCO(@ ;l
<
o<
) ]

™ Machine Vision Camera
. |17
U1-32 54.0
61.0

M ER

© @ ©

dad] |
e e | >——

H_H I_I 1/4-inch



[image: image4.jpg]<aD



TM-B6040U 1/ 3 inch CMOS
[image: image5.jpg]




产品用途: 尤为适合工业,交通,环境等图像捕捉和监控应用

外观及功能描述


Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TE-B6040U
	


	Sensor 图像传感器
	Diagonal5.35mm，1/3-inch  MiCMOS
4.51mm(H) x 2.88mm(V)
	

	Effective pixels 有效像素
	752(H) x 480(V)
	

	Unit cell size像素尺寸(um)
	6.0μm(H)×6.0μm(V)
	

	Frame rate 帧率
	50fps; max:60fps at full resolution
	

	Scanning mode 扫描方式
	Progressive
	

	Signal process 信号处理
	12-bit TEO-MIPPOTM process
	

	Image data output 图像数据输出
	8、12、16、and 24-bit digital data
	

	S/N ratio 信噪比
	50dB
	

	Dynamic range 动态范围
	＞72.0dB
	

	Sensitivity 灵敏度
	4.1 V/lux-sec (550nm)
	

	Gain control  增益控制
	Automatic/manual/one-push modes,programmable via software

 -2.6dB to 24dB in 0.04dB increments
	

	Shutter speed  快门速度
	Automatic/manual/one-push modes,programmable via software 0.03ms to 32s
	

	Image output 图像输出
	USB 2.0  out ,480Mb/s
	

	Programmable control可编程控制
	Image size, contrast, brightness, gain, exposure time
	

	Software function软件功能
	  Image display, image processing, video
	

	General purpose I/O ports  I/O 端口
	4-pin GPIO connector for power,trigger,strobe, PWM,and serial I/O 

 I opto-isolated input, I opto-isolated output, 2 bi-directional I/O pins
	

	Software support 软件支持
	Measurement software,SDK,OCX,control-file；support DSHOW,labview,TWAIN port
	

	Operation software操作平台
	VISTA，WIN7，WIN XP；WIN2000 Full support for 32-bit,64-bit operating system
	

	Lens mount 镜头安装方式
	C mount
	

	Power  consumption 电源功耗
	Approx 2.3W   ；USB2.0 supply +5.0VDC+10%
	

	Operating temperature 工作温度
	-10℃ to +50℃; 0℃ to +40℃ (recommended 推荐)
	

	Dimension尺寸
	29.0(L)×29.0(W)×60.0 (H) mm
	

	Weight 重量
	approx 85g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: diagonal 5.35mm ,1/3 inch MiCMOS        


◆灵敏度: 4.1 V/lux-sec (550nm)


◆像素：752(H) x 480(V)


◆信噪比: 50dB


◆供电电压: +5VDC





产品特色：


◆高清晰, 高信噪比, 图像更细腻


◆DigitalClarityTM三维处理技术, 画面立体感强


◆可在程序界面调整曝光、对比度、增益、清晰度


◆USB2.0接口，无需板卡方便连接计算机即可实现查看


◆采用36万像素COMS图像传感器，可用于拍摄黑白图像，帧速最大达到60fps


◆USB接口+5V直流供电，无需另外供电。





（1）Lens mount hole 镜头安装孔         


（2）Mounting bottom 安装底托 


（3）Mount screw hole 安装螺孔


（4）Locking screw hole  锁定螺孔


（5）GPIO port  GPIO 端口


（6）USB port   USB2.0接口


（7）Power Indicator  电源指示灯


                                                                               


                                   











PAGE  
www.teochina.com

